Комплектация

1 Стекло дверное - 2 шт.  2 Стекло неподвижное – 2 шт  3 Профиль вертикальный- 2 шт                       4   Профиль дуговой - 2 шт  5 Поддон – 1 шт    6 Уплотнитель  ресничка  - 2 шт                                                                      7  Уплотнитель магнит . - 1 шт     8   Ручка дверная - 2 штт    9 Ролики - 8 шт

Порядок сборки

1 Установите поддон, выровняв по уровню , подключив к канализации.

2 Соедините два вертикальных профиля с дуговыми с помощью винтов.

3 Вставьте два неподвижных стекла в посадочные места вертикального профиля, противоположную сторону стекла закрепите  к дуговому профилю клипсами с помощью саморезов .

4 Собранную конструкцию установите на поддон и закрепите к стене  винтами.

5.Установите ролики и ручки на дверные стекла.

6 Установите   дверные стекла на верхний дуговой профиль. Нижние ролики заведите в верхний паз нижнего дугового профиля. Отрегулируйте смыкание дверей с помощью роликов.

7 Произведите герметизацию по примыканию горизонтальных и вертикальных профилей к поддону и стене.

Приятного пользования