Инструкция по установке и эксплуатации парогенератора

внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией изделия

1.Предустановочные требования:

- Кабель электрического подключения должен быть не менее 2,5мм2 сечения, также должно присутствовать заземление.

- Для подключения парогенератора должна быть розетка 220Вольт

- Парогенератор должен быть подключен к отдельному УЗО 16А

- Труба для выхода пара из парогенератора не должна блокироваться или быть вогнутой иначе это приведет к внештатной работе парогенератора, а также он может выйти из строя

- Парогенератор должен быть установлен в сухом и защищенном от прямого попадания влаги месте

2.Важные факторы ежедневного использования, на которые следует обратить внимание:

- Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки

- При долгом простое отключите электропитание

- Держитесь на расстоянии от выхода пара во избежание получения ожогов

3.Инструкция по установке оборудования

- Розетка для подключения должна быть рассчитана на 16А

- Установка блока парогенератора строго вертикально как указано на рисунке

*При неправильной установке парогенератора может сгореть нагревательный элемент, это не является гарантийным случаем для замены

4.Сервисные требования

- Установка должна производиться авторизованным сервисным центром в этом случае гарантия на изделие будет составлять 5 лет.

- В случае самостоятельной установки изделия гарантия будет составлять 1 год.

- В случае самостоятельного вмешательства в конструкцию изделия пользователь не имеет права менять подключение, подключать какие-либо дополнительные устройства, не указанные в схеме. В этом случае, ответственность за последствия лежит на потреби

5.Объяснение операций

- Воткните вилку в розетку и нажмите кнопку RESET на УЗО. Оба индикатора будут светиться на контрольной панели (Работа устройства и индивидуальной защиты от утечки).

- Нажмите кнопку ВКЛ., и сенсорная панель начнет свою работу, повторное нажатие кнопки завершит работу устройства.

* ВНИМАНИЕ! Отключение сенсорной панели приведет к завершению всех используемых функций.

** Некоторые функции отключаются с задержкой от 2х до 5ти минут (парообразование и озонатор)

- Кнопка разблокировки

Когда экран показывает знак «замок» или LOCK, кроме отпирающей кнопки, все остальные не будут работать, для возобновления работы режимов требуется нажать кнопку UNLOCK

- Кнопка освещения

Для включения/выключения освещения требуется нажать кнопку LAMP

- Кнопка вентилятора

Для включения/выключения вентилятора требуется нажать кнопку FAN

- Кнопка пара

Для включения/выключения пара требуется нажать кнопку STEAM

- Установка температуры (по умолчанию составляет 45 градусов)

При нажатии кнопки STEAM на экране будет мигать изображение термометра и значок градуса Цельсия

Нажатием кнопок регулировки (лево/право) настраивается температура в диапазоне от 4 до 60 градусов Цельсия

Если температура в душевой кабине достигает установленного уровня, остановите подачу пара

- Установка времени подачи пара (по умолчанию составляет 25 минут)

При нажатии кнопки STEAM на экране будет мигать значок часов и минут. Отрегулировать время подачи пара возможно нажатием кнопок регулировки (лево/право) и установить нужное время от 0 до 60 минут

- Включение и настройка FM приемника (радио)

При нажатии кнопки RADIO будет включен FM приемник

Настройка FM диапазона регулируется при помощи нажатия кнопок лево/право

Нажатие кнопки M зафиксирует частоту FM приемника

- Включение функции озонации

Озонация включается автоматически после завершения работы парогенератора

Дополнения:

Во время нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ раздается звуковой сигнал

Радиочастоты 87-108 мГц

Дисплей контрольной панели и функционал

|  | Вкл/Выкл питания Вкл/Выкл вентилятора Вкл/Выкл подсветки Кнопка разблокировки режима Выбор режима настройки радио Озонация Выбор режима установки настройки температуры Выбор режима установки настройки Режим запоминания настройки Вкл/Выкл пара (STEAM) Кнопка увеличения громкости/температуры Кнопка уменьшения громкости/температуры |
| --- | --- |

Неисправности и методы их устранения

| НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Контрольная панель не работает | Не включен источник питания | Проверить включение источника питания |
|  | УЗО сработало и не разомкнулось | Проверить причину и перезапустить устройство |
|  | Не подключен или ненадежно подключен блок питания к контрольной панели | Переподключить или заменить панель управления |
|  | Сгорел предохранитель в блоке питания | Заменить предохранитель (3 А) |
| Мало радиоканалов с одновременным сильным радиошумом | Антенна не развернута | Развернуть антенну |
|  | Направленность антенны не правильная | Правильно направить антенну |
|  | Мало каналов или слабый сигнал в комнате | Установить дополнительную внешнюю антенну |
| На дисплее загорелось Е1 | Не открыт водяной кран | Открыть вентиль |
|  | Давление воды слабое или отсутствует | Подождать до создания давления воды |
|  | Повреждены электрические части | Заменить электрические части |
| На дисплее загорелось Е2 | Не подключен или ненадежно подключен блок питания к парогенератору | Переподключить или заменить панель управления |
|  | Поврежден нагревательный элемент | Проверить защиту от перегрева и определить причину |
| Сбой в работе освещения/подсветки | Не соединен кабель | Соединить кабель |
|  | Сгорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | Повреждены электрические части | Заменить электрические части |
| Неисправность вентилятора | Не соединен кабель | Соединить кабель |
|  | Сгорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | Соединительные контакты подключены неправильно | Проверить полярность соединения и исправить при необходимости |
|  | Повреждены электрические части | Заменить электрические части |